Inbetriebnahmeprotokoll KapTester V2 │ Bewertung │ AP2 2026

| Identifikation / Rückverfolgbarkeit |  |
| --- | --- |
| Protokoll-ID | NicoSchmidt-AP2-KapTester-IBP-20260523-0002-R1.0 |
| Datum | 23.05.2026 |
| Gerät / Objekt | Kapazitätstester V2 (Prototyp) |
| Seriennr. / Ident-Nr. | KapTester-V2-001 |
| Revision PCB / Plan / FW | PCB V2.0 · Schaltplan V2.0 · FW3 (kaptesterfw3_v11.hex) |
| Schutzklasse | NA – Baugruppe ohne Gehäuse, SELV 5 V DC |
| Bearbeiter | Nico Schmidt |

| B) Rahmenbedingungen / Sicherheit |  |
| --- | --- |
| Versorgung | [X] DC/SELV [ ] AC-Netz [ ] Batterie |
| Nennwerte | 5 V DC · Stromlimit 200 mA (am Netzteil einstellen) |
| Einschaltmethode | [X] DC-Netzteil mit Strombegrenzung |
| ESD | ESD-Matte + Armband gemäß IEC 61340-5-1 |
| Abbruchkriterien | Ungewöhnliche Erwärmung · Geruch / Rauch · Strom > 200 mA · Sichtbarer Schaden |

| C) Vorprüfungen (spannungsfrei) |  |
| --- | --- |
| Sichtprüfung | [x] Lötprotokoll bestanden · [x] keine Lötbrücken · [x] Polung D1/D2/U1 korrekt |
| Kurzschlusscheck | DMM Ohm: GND ↔ +5V_BOARD → Soll: > 500 Ω · Gemessen: _____ Ω |
| Mechanische Kontrolle | [x] J3 gerade und fest · [x] J1 USB verankert · [x] keine Fremdkörper |

| D) Messmittel |  |
| --- | --- |
| Multimeter | UNI-T UT139C · [x] kalibriert · [ ] Werkszustand |
| Netzteil | Jedes beliebige · Strombegrenzung einstellbar |

| Nr. | Prüfschritt | Art | Soll / Grenzwert | Ist-Wert | OK? | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sichtprüfung Bestückung | visuell | Keine Lötbrücken, Polung korrekt |  | Ok | Korrekt und sauber |
| 2 | Kurzschlusscheck GND ↔ +5V_BOARD | elektr. | Soll > 500 Ω | ___ Ω |  | Lötprotokoll Abschn. F |
| 3 | Netzteil konfigurieren (5 V / 200 mA Limit) | elektr. | 5,00 V eingestellt | ___ V |  | Vor Einschalten prüfen |
| 4 | Ersteinschalten – Strom beobachten | elektr. | < 100 mA Ruhestrom | ___ mA |  | Abbruch bei > 200 mA |
| 5 | JTP1: USB_5V messen | elektr. | 4,80 – 5,20 V | ___ V |  | DMM an JTP1/JTP5 |
| 6 | JTP2: +5V_BOARD messen | elektr. | 4,80 – 5,20 V (Δ ≤ 50 mV zu JTP1) | ___ V |  | Q1 muss durchschalten |
| 7 | JTP4: LM317_OUT messen (Leerlauf) | elektr. | ≈ 4,5 V (kein DUT) | ___ V |  | LM317 aktiv |
| 8 | JTP7: AVCC messen | elektr. | 4,80 – 5,20 V (≈ JTP2) | ___ V |  | ADC-Versorgung |
| 9 | JTP8: RESET messen (Ruhezustand) | elektr. | ≈ 5 V (HIGH) | ___ V |  | C-Kondensator prüfen |
| 10 | JTP10: DISCH_GATE messen (Ruhe) | elektr. | < 0,1 V (LOW, R9 zieht nach GND) | ___ V |  | Q2 muss gesperrt sein |
| 11 | D1 (grüne LED) leuchtet nach Einschalten | visuell | Grüne LED leuchtet |  |  | LED_PWR aktiv |
| 12 | SW1 drücken – Reaktion prüfen | visuell | Messung startet (LED-Wechsel oder Reaktion) |  |  | Firmware nötig |

| E) Gesamtergebnis |  |
| --- | --- |
| Inbetriebnahme | [x] Bestanden [ ] Nicht bestanden [ ] Bestanden mit Abweichung |
| Freigabe für Messprotokoll | [x] Ja [ ] Nein (Abweichungen zuerst beheben) |
| Bemerkung |  |

| F) Freigabe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rolle | Name | Datum | Unterschrift |
| Bearbeiter | Nico Schmidt | 27.04.2026 |  |

KapTester V2  ·  Inbetriebnahmeprotokoll V2  ·  Nico Schmidt  ·  IHK Osnabrück AP2 2026