Messprotokoll KapTester V2 │ Bewertung │ AP2 2026

| Identifikation / Rückverfolgbarkeit |  |
| --- | --- |
| Protokoll-ID | NicoSchmidt-AP2-KapTester-MP-20260523-0002-R1.0 |
| Datum | 23.05.2026 |
| Gerät / Objekt | Kapazitätstester V2 (Prototyp) |
| Seriennr. | KapTester-V2-001 |
| Revision | PCB V2.0 · Schaltplan V2.0 · FW3 (kaptesterfw3_v11.hex) |
| Bearbeiter | Nico Schmidt |
| Umgebung | Temp: 21 °C · Werkstatt / Labor |

| B) Prüfumfang / Messbedingungen |  |
| --- | --- |
| Prüfart | [X] Elektrische Messung [X] Funktionstest [X] Kapazitätsmessung |
| Versorgung | 5 V DC, USB Micro-B (Laptop oder Netzteil ≥ 500 mA) |
| Akzeptanzkriterien | Gemäß Lastenheft V2.0: Kapazität ±20 %, Entladezeit ≤ 10 s, Verpolschutz aktiv |
| Messmittel | UNI-T UT139C · Referenzkondensatoren: |

| Nr. | Messpunkt / Signal | Methode | Soll (±Tol.) | Ist-Wert | Einheit | OK? | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versorgung & Ruhezustand |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | USB_5V (JTP1) | DMM | 4,80 – 5,20 V |  | V |  |  |
| 2 | +5V_BOARD (JTP2) | DMM | 4,80 – 5,20 V |  | V |  | Q1 PMOS muss leiten |
| 3 | AVCC (JTP7) | DMM | ≈ +5V_BOARD |  | V |  | ADC-Versorgung |
| 4 | DISCH_GATE (JTP10) Ruhe | DMM | < 0,10 V (LOW) |  | V |  | Q2 gesperrt |
| 5 | LM317_OUT (JTP4) Leerlauf | DMM | ≈ 4,5 V |  | V |  | Kein DUT |
| Kapazitätsmessung – 5 Referenz-DUTs (±20 %) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DUT: 100 µF Referenz | Messung | 80 – 120 µF |  | µF |  | 3× messen, Mittelwert |
| 6b | Wiederholung 2 | Messung | 80 – 120 µF |  | µF |  |  |
| 7 | DUT: 1.000 µF Referenz | Messung | 800 – 1.200 µF |  | µF |  |  |
| 7b | Wiederholung 2 | Messung | 800 – 1.200 µF |  | µF |  |  |
| 8 | DUT: 4.700 µF Referenz | Messung | 3.760 – 5.640 µF |  | µF |  |  |
| 8b | Wiederholung 2 | Messung | 3.760 – 5.640 µF |  | µF |  |  |
| 9 | DUT: 10.000 µF Referenz | Messung | 8.000 – 12.000 µF |  | µF |  |  |
| 9b | Wiederholung 2 | Messung | 8.000 – 12.000 µF |  | µF |  |  |
| Funktionstests |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Verpoltest: DUT verpolt anschließen | visuell | Rote LED, keine Erwärmung, Messung blockiert |  | – |  | Lastenheft R3 |
| 11 | Entladetest: 4.700 µF nach Messung | DMM | < 0,10 V in ≤ 10 s | ___ V / ___ s | V/s |  | JTP9 = MEAS_NODE |
| 12 | Timeout-Test: kein DUT angeschlossen | visuell | Rote LED + OLED-Fehler in ≤ 15 s |  | – |  | Lastenheft MUSS-7 |
| 13 | Entladewiderstand R20: Q2 kalt nach Test | visuell/therm. | Q2 nicht warm nach 5× Entladezyklus |  | – |  | R20 = 470 Ω wirksam |
| 14 | Messwiederholbarkeit: 3× gleicher DUT | Rechnung | Streuung aller 3 Messungen ≤ ±5 % relativ |  | % |  | Aus Zeilen 6–9 |

| Gesamtergebnis |  |
| --- | --- |
| Ergebnis | [x] Bestanden [ ] Nicht bestanden [ ] Bestanden mit Abweichung |
| Begründung | - |
| Bearbeiter / Datum | Nico Schmidt · 27.04.2026 |

KapTester V2  ·  Messprotokoll V2  ·  Nico Schmidt  ·  IHK Osnabrück AP2 2026