Löt- und Montageprotokoll KapTester V2 │ Durchführung │ AP2 2026

| A) Identifikation / Rückverfolgbarkeit |  |
| --- | --- |
| Protokoll-ID | NicoSchmidt-AP2-KapTester-LMP-20260523-0002-R1.0 |
| Datum | 23.05.2026 |
| Projekt / Baugruppe | AP2 – Betrieblicher Auftrag 2026 |
| Gerät / Objekt | Kapazitätstester V2 (Prototyp) |
| Seriennr. / Ident-Nr. | KapTester-V2-001 |
| Revision PCB / Plan / FW | PCB V2.0 · Schaltplan V2.0 · FW3 (kaptesterfw3_v11.hex) (23.05.2026) |
| Schutzklasse | NA (Baugruppe ohne Gehäuse, SELV 5 V DC) |
| Bearbeiter / Prüfer | Nico Schmidt |

| B) Verfahren / Akzeptanzkriterien |  |
| --- | --- |
| Lötverfahren | [X] Handlöten THT [X] Handlöten SMD [] Nacharbeit [ ] NA |
| Montage | [X] Mechanische Montage (Stecker, Klemmen, Header) [ ] NA |
| Akzeptanzkriterien | [ ] IPC-A-610 Klasse 1 [X] Klasse 2 [ ] Klasse 3 [X] intern (Kurz-Check F) |

| C) Material |  |
| --- | --- |
| Lot (Legierung / ∅) | SN3.0AG0.5CU3.5%, 0,5 mm · Weller WSW SAC M1 / T0051388299 |
| Flux | [X] No-Clean, NC-559-ASM |
| Charge / Datum | NA |

| D) Lötparameter / Prozess |  |
| --- | --- |
| Lötstation | Weller PU 81 |
| Lötspitze | Meißelspitze (für SMD) / Standardspitze (für THT) |
| Temperatur | 375 °C |
| Kontaktzeit | [X] THT: 1–3 s [X] SMD: 0,5–2 s [ ] abweichend |
| Vorwärmung | [ ] Ja [X] Nein [ ] NA |
| Reinigung | [X] keine (No-Clean) [ ] IPA [ ] wässrig |

| Schritt | Gruppe / Bauteile | Datum / Kürzel | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SMD Passivteile 0805 C1,C2,C3,C4,C5,C8 R4,R5 | 27.04.2026 | Pinzette, Lötpaste sparsam · Orientierung egal (kein Pol) |
| 2 | SMD MELF-Widerstände R2,R3,R6,R7 | 27.04.2026 | Runde Bauteile – Pad-Mitte fixieren, dann zweite Seite |
| 3 | SOT-23 SMD-ICs Q1 (IRLML6402), Q2 (2N7002) | 27.04.2026 | Pin 1 / Gate-Markierung beachten · Datenblatt prüfen |
| 4 | SOT-89 LM317L U2 | 27.04.2026 | Großer mittlerer Pad (VO) zuerst heften |
| 5 | TQFP-32 ATmega328P-AU U1 | 27.04.2026 | Pin 1 = Markierung Ecke oben links · Flux-Hilfe, Entlötlitze bereit · Lupe verwenden |
| 6 | THT Widerstände R1,R8,R9,R10 | 27.04.2026 | Stehend/liegend gemäß Footprint · Drahtenden kürzen |
| 7 | SMD Widerstand R20 (470 Ω, SMD 0805) | 27.04.2026 | R20 Entladeschutzwiderstand – V2-Neu |
| 8 | Quarz + Lastkondensatoren Y1, C6, C7 | 27.04.2026 | Y1 stehend HC-49/U · C6/C7 je 22 pF direkt daneben |
| 9 | USB Micro-B Buchse J1 (Molex 47346-0001) | 27.04.2026 | 4 THT-Anker zuerst · Mechanisch fest bevor löten |
| 10 | PinHeader / ISP / OLED J2, J4, JTP1–JTP10 | 27.04.2026 | J4: 2×3, Pin 1 markieren · JTP: je 1-polig |
| 11 | DUT-Schraubklemme J3 (Phoenix P5.08) | 27.04.2026 | Gerade ausrichten, festschrauben, dann löten |
| 12 | LEDs + Taster D1 (grün), D2 (rot), SW1 | 27.04.2026 | D1/D2: Kathode (kürzeres Bein) = Markierungsring · SW1: kein Pol |

| E) Gesamtergebnis Sichtprüfung |  |
| --- | --- |
| Sichtprüfung | [x] Bestanden [ ] Nicht bestanden |
| Abweichung / Nacharbeit | [x] Nein [ ] Ja → Abschnitt G ausfüllen |
| Bemerkung | -- |

| Nr. | Kriterium | Referenz | OK? | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Benetzung vollständig (Pad + Anschluss) | IPC-A-610 Kl.2 | Ok | Sauber |
| 2 | Keine Lötbrücken / Shorts (visuell, Lupe) | Alle Pads | Ok | Sauber |
| 3 | Keine kalten Lötstellen (matt/kristallin) | Alle Pins | Ok | Sauber |
| 4 | Keine PCB-/Pad-Schäden (Delamination/Pad lift) | Alle Pads | Ok | Keine Schäden |
| 5 | THT-Drahtenden korrekt gekürzt (kurz, ohne Grat) | R1,R8,R9,R10,Y1,C6,C7 | Ok | Korrekt & sauber |
| 6 | SMD-Ausrichtung korrekt (kein Tombstoning/Schiefstand) | 0805, MELF, SOT | Ok | Korrekt |
| 7 | Polung / Orientierung korrekt geprüft | D1(Kathode), D2(Kathode), U1(Pin1), U2(Tab), Q1(Gate=Pin1), Q2(Gate=Pin1), J3(DUT+/DUT−) | Ok | Korrekt |
| 8 | R20 (470 Ω) in Serie mit Q2-Drain vorhanden (V2-neu) | Schaltplan V2, R20 | Ok | Korrekt |
| 9 | Flux-Rückstände akzeptabel / Reinigung | No-Clean | Ok | Sauber |
| 10 | Mechanische Montage fest (J3 Klemme gerade+fest, J1 USB verankert) | J1, J3 | Ok | Fest & gerade |
| 11 | Keine Fremdkörper / Späne, Arbeitsbereich sauber | Platine gesamt | Ok | sauber |

| G) Abweichungen / Nacharbeit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref./Ort | Abweichung / Fehlerbild | Maßnahme | Referenz | Nachprüfung i.O. |
| -- | -- | -- | -- | -- |

| H) Compliance / Hinweise |  |
| --- | --- |
| ESD | Alle ESD-Schutzmaßnahmen gemäß IEC 61340-5-1 angewendet (ESD-Matte, Armband, antistatische Ablage). |
| Werkzeuge | Verwendete Werkzeuge waren funktionsfähig und geeignet (Lötstation kalibriert, Spitze in gutem Zustand). |

| I) Freigabe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rolle | Name | Datum | Unterschrift |
| Bearbeiter | Nico Schmidt | 27.04.2026 |  |
| Prüfer | – | – | – |

KapTester V2  ·  Löt- und Montageprotokoll V2  ·  Nico Schmidt  ·  IHK Osnabrück AP2 2026