Bauteilauswahl – Entscheidung & Begründung KapTester V2 │ Planung │ AP2 2026

Für das Projekt wird ein Hybrid-Layout (THT/SMD) festgelegt, das handlötbar, mechanisch robust und messstabil ist. Ab diesem Punkt werden Footprints nicht mehr geändert, außer bei zwingenden Verfügbarkeits- oder Kollisionsproblemen.

1   Designprinzip: THT/SMD-Hybrid

THT wird dort eingesetzt, wo mechanische Belastbarkeit und Handlötbarkeit im Vordergrund stehen – also bei Steckverbindern, Bedienelementen und Bauteilen die oft berührt werden. SMD wird gezielt dort eingesetzt, wo kurze Leitungswege die Messqualität verbessern, insbesondere im ADC-Umfeld und bei den Abblockkondensatoren direkt an den MCU-Versorgungspins.

2   Bauteilentscheidungen nach Baugruppe

| Ref. | Funktion | Bauteil / Typ | Gehäuse | Begründung der Wahl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktive Bauteile |  |  |  |  |
| U1 | Mikrocontroller | ATmega328P-AU | TQFP-32 7×7mm | Bekannte Plattform, ADC + Timer intern, ISP-programmierbar, gut dokumentiert |
| U2 | Konstantstromquelle | LM317L | SOT-89-3 | Kompakt, stabil, liefert präzise 1,042 mA über R8=1,2kΩ |
| Q1 | Verpolschutz | IRLML6402 | SOT-23 | PMOS, R_DS(on) < 65 mΩ, geringe Verluste, VGS = −4,5 V mit 1MΩ/100kΩ-Teiler |
| Q2 | Entladepfad | 2N7002 | SOT-23 | NMOS, geringe Verluste, bewährt, Gate-Pull-Down R9 verhindert ungewolltes Einschalten |
| Y1 | Taktgenerator | 16 MHz HC-49/U | THT vertikal | Standard, passt zur ATmega-Fuse-Konfiguration LFUSE=0xFF |
| Steckverbinder / Mechanik |  |  |  |  |
| J1 | USB-Versorgung | Molex 47346-0001 | USB Micro-B THT | 4 THT-Lötanker, mechanisch stabil gegen Kabelzug, belasteter Anschluss |
| J2 | OLED-Anschluss | PinHeader 1×4 | THT P2.54 | Standardraster, steckbar, servicefreundlich, klare Pinbeschriftung möglich |
| J3 | DUT-Anschluss | Phoenix MKDS-1,5-2 | THT P5.08 | Robuster Industriestandard, sicherer Kontakt für Großelkos im Werkstattbetrieb |
| J4 | ISP-Programmierung | PinHeader 2×3 | THT P2.54 | Standardraster für USBasp, gut steckbar, Pin-1-Markierung auf Silkscreen |
| SW1 | Start-Taster | 6×6 mm Taster H5mm | THT | Standard, robust, gut bedienbar ohne Gehäuse, mechanisch stabil |
| D1/D2 | LEDs Betrieb/Fehler | LED 5 mm grün/rot | THT | Hohe Sichtbarkeit bei Vorführung/Prüfung, robuste Bauform |
| Widerstände |  |  |  |  |
| R1 | ADC ESD-Schutz | 1 kΩ | THT DIN0207 | In Serie vor ADC, kurzer Weg, THT austauschbar |
| R2 | Gate-Teiler Q1 | 1 MΩ | MELF MMB-0207 | V2: 1MΩ statt 100kΩ → VGS = −4,5V, robusteres Einschalten |
| R3 | Gate-Teiler Q1 | 100 kΩ | MELF MMB-0207 | Mit R2: V_Gate ≈ 0,45V → VGS ≈ −4,55V |
| R4/R5 | I²C Pull-Up | 4,7 kΩ | SMD 0805 | I²C-Bus Pull-Up SDA/SCL → kurze Wege zum ATmega |
| R6/R7 | LED-Vorwiderstände | 330 Ω | MELF MMB-0207 | I_LED = (5V−2V)/330Ω ≈ 9mA, gut sichtbar |
| R8 | LM317 Setwiderstand | 1,2 kΩ | THT DIN0207 | I = 1,25V/1200Ω = 1,042mA, THT für einfachen Austausch |
| R9 | Gate-Pull-Down Q2 | 100 kΩ | THT DIN0207 | Hält DISCH_GATE bei tristatetem ATmega sicher LOW |
| R10 | START_BTN Pull-Up | 10 kΩ | THT DIN0207 | Definierter HIGH-Pegel an PC2, extern robuster als interner Pull-Up |
| R20 | Entlade-Schutz Q2 | 470 Ω | SMD 0805 | V2-Neu: Strombegrenzer Q2-Drain, schützt Q2 bei Großelkos |
| Kondensatoren |  |  |  |  |
| C1–C5 | VCC-Abblockkondensatoren | 100 nF | SMD 0805 | Direkt an MCU-Versorgungspins → kürzeste Wege → beste Entkopplung |
| C6/C7 | Quarz-Lastkondensatoren | 22 pF | THT Disc P2.50 | Beide direkt an XTAL1/XTAL2, kurze GND-Verbindung |
| C8 | SW1-Entpreller | 10 nF | SMD 0805 | Parallel zu SW1, filtert Prellimpulse |

3   Footprint-Freeze – Warum?

· Verhindert mechanische Fehlpassung (USB/Taster/Klemme/Header) und Layout-Rework kurz vor Bestellung

· Macht BOM, Layout und Beschaffung konsistent

· Reduziert Risiko von Kollisionen und Gerber-Fehlern

· V2-Lektion: Der DIP-28/TQFP-32-Fehler in V1 war ein Symbol-Problem – Footprint war korrekt. Trotzdem gilt: Symbol + Footprint + Datenblatt immer zusammen prüfen, bevor bestellt wird.

KapTester V2  ·  Bauteilauswahl V2  ·  Nico Schmidt  ·  IHK Osnabrück AP2 2026