Bauteilauswahl / BOM V2 KapTester V2 │ Planung │ AP2 2026

Alle Bauteilwerte entsprechen dem Schaltplan V2 (KiCad, Stand 26.04.2026).

| Ref. | Menge | Wert / Typ | Gehäuse | Beschaffung | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICs / Aktive Bauteile |  |  |  |  |  |
| U1 | 1 | ATmega328P-AU | TQFP-32 7×7mm P0.8mm | bereits da | Microchip |
| U2 | 1 | LM317L | SOT-89-3 | bereits da | Konstantstromquelle |
| Q1 | 1 | IRLML6402 | SOT-23 | bereits da | PMOS Verpolschutz |
| Q2 | 1 | 2N7002 | SOT-23 | bereits da | NMOS Entladepfad |
| Widerstände |  |  |  |  |  |
| R1 | 1 | 1 kΩ | THT DIN0207 P7.62 | bereits da | ADC ESD-Schutz (in Serie) |
| R2 | 1 | 1 MΩ | MELF MMB-0207 | bereits da | Gate-Teiler Q1 (nach +5V) |
| R3 | 1 | 100 kΩ | MELF MMB-0207 | bereits da | Gate-Teiler Q1 (nach GND) |
| R4, R5 | 2 | 4,7 kΩ | SMD 0805 | bereits da | I²C Pull-Up SDA/SCL |
| R6, R7 | 2 | 330 Ω | MELF MMB-0207 | bereits da | LED-Vorwiderstände D2/D1 |
| R8 | 1 | 1,2 kΩ | THT DIN0207 P7.62 | bereits da | LM317 Setwiderstand |
| R9 | 1 | 100 kΩ | THT DIN0207 P7.62 | bereits da | Gate-Pull-Down Q2 |
| R10 | 1 | 10 kΩ | THT DIN0207 P7.62 | bereits da | START_BTN Pull-Up |
| R20 | 1 | 470 Ω | SMD 0805 | bereits da | Entlade-Schutzwiderstand |
| Kondensatoren |  |  |  |  |  |
| C1,2,5 | 3 | 100 nF | SMD 0805 | bereits da | VCC-Abblockkondensatoren |
| C3 | 1 | 100 nF | SMD 0805 | bereits da | VCC-Abblockkondensator |
| C4 | 1 | 100 nF | SMD 0805 | bereits da | AVCC-Abblockkondensator |
| C6, C7 | 2 | 22 pF | THT Disc P2.50 | bereits da | Quarz-Lastkondensatoren |
| C8 | 1 | 10 nF | SMD 0805 | bereits da | Entpreller SW1 |
| Stecker / Mechanik / Anzeige |  |  |  |  |  |
| Y1 | 1 | Crystal 16 MHz | HC-49/U Vertical | bereits da | Taktgenerator ATmega |
| J1 | 1 | USB Micro-B | Molex 47346-0001 | bereits da | Versorgungseingang |
| J2 | 1 | PinHeader 1×4 | Vertical | bereits da | OLED-Anschluss |
| J3 | 1 | Schraubklemme | Phoenix MKDS P5.08 2-pol. | bereits da | DUT-Anschluss |
| J4 | 1 | AVR-ISP-6 | PinHeader 2×3 P2.54 | bereits da | ISP-Programmierung |
| JTP1-10 | 10 | Testpunkte | PinHeader 1×1 P2.54 | bereits da | Inbetriebnahme-Testpunkte |
| SW1 | 1 | Taster 6×6 | SW_PUSH_6mm_H5mm | bereits da | Start-Taster |
| D1 | 1 | LED grün 5 mm | LED_D5.0mm THT | bereits da | LED_PWR |
| D2 | 1 | LED rot 5 mm | LED_D5.0mm THT | bereits da | LED_ERR |
| OLED | 1 | SSD1306 0,96" | I²C 4-Pin | bereits da | Messwertanzeige |

KapTester V2  ·  BOM V2  ·  Nico Schmidt  ·  IHK Osnabrück AP2 2026